1. MADDENİN / KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN / DAĞITICININ KİMLİĞİ

1.1 Maddenin / Karşımın kimliği

Kimyasal ismi: Akrilik polimer esaslı beton kür malzemesi

Formülü: --

Kimyasal Aile: --

Cas No: --

Ec No: --

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları: Yüzey sertleştirici yapılmış taze zemin betonları, taze dökülmüş betonlar ve betonarme yapılarda kalıp sökülmesinden sonra kürleme amacı ile yüzeylerde kullanılır.

1.3.Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri:                       :

BETTON YAPI KİMYASALLARI SAN VE TİC  LTD ŞTİ.

DES SANAYİ SİTESİ 112.SOKAK D2 BLK NO 2 ÜMRANİYE

İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: 00-90-216-3141211

Fax:00-90-216-3646254

GBF Yetkili kişi: safiye@betton.com.tr

1.4.Acil durum telefonu: Kalite Güvence Müdürlüğü   ++90 2163141211

Ulusal Zehir Danışma Merkezi: 114

2-ZARARLILIK TANIMLAMASI:

2.1 Madde ve karışımın sınıflandırılması

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik’ e ( R.G.11.12.2013 – 28848 ) göre tehlikeli olarak sınıflandırılmamaktadır.

2.2 Etiket unsurları

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Amabalajlanması Hakkında Yönetmelik’ e ( R.G.11.12.2013 – 28848 ) göre etiket unsurları uygulanmaz.

2.3 Diğer zararlar: Ürün PBT veya vPvB nitelikte madde içermez.

3.  BİLEŞİM/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

3.1 Maddeler: Zararlı bir terkip maddesi yoktur.

3.2 Karışımlar: Akrilik polimer esaslı beton kür malzemesi

4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması:

Soluma : Etkilenen kişiyi temiz havaya çıkarın.

Yutma : Eğer yutulursa, doktor çağırın.

Cilde temas : Cilt ile temasından sakınınız, belirtilen  durumların korunamaması halinde doktor ile irtibat

kurunuz.

Gözlerle  temas : Göz  ile temasından sakınınız, belirtilen  durumların korunamaması halinde doktor ile irtibat

kurunuz.

4.2 Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler:   İçeriğindeki maddelerden kaynaklanan belirti ve

etkiler  için 11. bölüme bakınız.

4.3 Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler :

Özel bir tedavi yoktur.Malzeme kullanımı açısından insan sağlığına zararlı olmamakla beraber; genel ilk yardım

bilgilerine  uyulmalıdır.

5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ

5.1 Yangın söndürücüler: Bütün yangın söndürücüler uygundur.

Uygun olmayan yangın söndürücüler: Bilgi yok

5.2 Madde ve karışımdan kaynaklanan Özel Zararlar: Bilgi yok

5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler: Özel önlemlere gerek yoktur

6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER

6.1 Kişisel Önlemler,  Koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri

Temizlik işlemi esnasında; kişisel  korunma açısından eldiven kullanımında fayda vardır.

6.2.Çevresel Önlemler

Doğrudan boşaltma kanallarına gitmesine izin vermeyin

6.3 Muhafaza etme ve temizleme içim yöntemler ve materyaller

Büyük döküntüleri ambalajına geri pompalayın. Dökülen bölgede malzeme kum ,talaş gibi absorban

malzemelerle emdirildikten sonra ;bölge bol su ile yıkanarak temizlenebilir.

6.4 Diğer bölümlere atıflar

Kişisel korunma için 8. Bölüme bakın.

Sağlığa zarar konusunda ek bilgi için 11. Bölüme bakın.

Atıkların bertarafı için 13. Bölüme bakın.

7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA:

7.1 Güvenli elleçleme için önlemler

Özel yönlemlere gerek yoktur.

7.2 Uyuşmazlıklarıda içeren güvenli depolama için koşullar

Orjinal ambalajında kuru, nemsiz ve don tehlikesi olmayan ve direk güneş ışığından uzak ortamlarda 12 ay

süreyle depolanır.

7.3 Belirli son kullanımlar

Bu ürünün tanımlanmış kullanımları Bölüm 1.2’ de detaylandırılmıştır.

8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA

8.1 Kontrol parametreleri

TWA : Tayin edilmedi

STEL : Tayin edilmedi

8.2 Maruz Kalma Kontrolleri

8.2.1 Uygun mühendislik kontrolleri

Normal İş kıyafetleri

8.2.2 Kişisel koruyucu donanım

Solunum sisteminin korunması: Özel bir önleme gerek yoktur.

Elleri koruma:  Koruyucu kauçuk eldivenler

Gözleri koruma: Koruyucu gözlük

Cildi  Koruma Cildin korunması için koruyucu krem kullanın.

9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLKLER

9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi:

Görünüş: Likit

Renk : Beyaz

Koku: ---

Parlama noktası oC	                                 Yok

Su tutma, ( ASTM C 156 )		       Geçer

Kuruma süresi, saat		                    2,5

Ürün yoğunluğu, kg/lt                                  1,05

9.2 Diğer bilgiler: Bilgi yok

10. KARARLILIK VE TEPKİME

10.1 Tepkime

Ürün tehlikeli reaksiyona girmez

10.2 Kimyasal  kararlılık

Normal ortam koşulları ve öngörülen depolama ve elleçleme koşullarındaki sıcaklık ve basınçta kararlıdır.

10.3 Zararlı tepkime olasılığı

Uygun bilgi yok

10.4 Kaçınılması gereken durumlar

Uygun bilgi yok

10.5 Kaçınılması gereken maddeler

Bilgi yok

10.6 Zararlı bozunma ürünleri

Normal şartlar altında yoktur.

11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

11.1 Toksik etkiler hakkında bilgiler

Cilt tahrişi: Tahriş edici değildir

Göz tahrişi: Tahriş edici değildir

Hassasiyet

Karışım üzerinde hassasiyet çalışmaları yapılmamıştır. Bölüm 3’ de gösterilen bileşimlere göre, karışımın

hassasiyetine neden olması olası değildir.

Eşey hücre mutajenitesi: Bilgi yok

Kanserojenite: Bilgi yok

Üreme toksisitesi: Bilgi yok

Belirli hedef organ toksisitesi-Tekrarlanarak maruz kalma: Bilgi yok

Belirli hedef organ toksisitesi- Tek maruz kalma: Bilgi yok

Aspirasyon zararı: Bilgi yok

12.EKOLOJİK BİLGİLER

12.1 Toksisite: Bilgi yok

12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik: Bilgi yok

12.3 Biyobirikim potansiyeli:  Bilgi yok

12.4 Toprakta hareketlilik: Bilgi yok

12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları: PBT ve vPvB olarak değerlendirilen herhangi bir bileşen içermez 12.6 Diğer olumsuz etkiler: Bilgi yok

13. BERTARAF ETME BİLGİLERİ

13.1 Atık işleme yöntemleri

Yerel mevzuatlara bağlı kalınarak pis su arıtma tesisine kabul edilebilir.

14. TAŞIMACILIK BİLGİLERİ

Nasıl taşınırsa taşınsın tehlikeli ürün değildir.

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ( R.G.24.10.2013- Sayı 28801) dikkate alınmıştır.

ADR/RID/IMDG ve ICAO / IATA Taşıma kuralları için geçerli değildir.

14.1 UN Numarası:  Uygulanamaz

14.2 Uygun UN  taşımacılık adı:  Uygulanamaz

14.3 Taşımacılık zararlılık sınıfları:  Uygulanamaz

14.4 Ambalajlama  Grubu: Uygulanamaz

14.5 Çevresel Zararlar: Uygulanamaz

14.6 Kullanıcı için özel önlemler: Uygulanamaz

14.7 MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre toplu taşımacılık: Uygulanamaz

Diğer bilgiler: Bu ürün hiçbir ulaştırma mevzuatında tehlikeli mal olarak sınıflandırılmamaktadır

15. MEVZUAT BİLGİLERİ

15.1 Madde veya karışım için özel güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

Bu Güvenlik Bilgi Formu, Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik’ e ( R.G. 13.12.2014-29204 9 uygun olarak hazırlanmıştır.

Sınıflandırma ve Etiketleme,Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik’ e ( R.G. 13.12.2013-28848 ) uygun olarak yapılmıştır.

Taşımacılık bilgileri, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ( R.G.24.10.2013- Sayı 28801) dikkate alınarak yapılmıştır.

16. DİĞER BİLGİLER

Bu veriler, şu anda elimizde mevcut olan bilgilere dayanmaktadır. Ne var ki, bu bilgiler herhangi bir spesifik ürün özelliğiyle ilgili bir garanti oluşturmamaktadır ve yasal olarak geçerli bir sözleşme ilişkisi tesis etmeyecektir.

GBF Yetkili kişi: Safiye ÇETİN

safiye@betton.com.tr

Yeterlilik belge tarihi: 03.09.2015

Geçerlilik tarihi:          03.09.2018

Belge No:                     GBF - 2258