1. MADDENİN / KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN / DAĞITICININ KİMLİĞİ 1.1 Maddenin / Karşımın kimliği Kimyasal ismi:Su azaltıcı, Polikarboksilik eter içeren Formülü: -- Kimyasal Aile: -- Cas No: -- Ec No: -- 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları: Beton katkı malzemesi 1.3.Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri: : BETTON YAPI KİMYASALLARI SAN VE TİC LTD ŞTİ. DES SANAYİ SİTESİ 112.SOKAK D2 BLK NO 2 ÜMRANİYE İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 00-90-216-3141211 Fax:00-90-216-3646254 GBF Yetkili kişi safiye@betton.com.tr 1.4.Acil durum telefonu: Kalite Güvence Müdürlüğü ++90 2163141211 Ulusal Zehir Danışma Merkezi: 114

2. ZARARLILIK TANIMLAMASI: 2.1 Madde ve karışımın sınıflandırılması Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik’ e (R.G.11.12.2013 – 28848 ) göre tehlikeli olarak sınıflandırılmamaktadır. 2.2 Etiket unsurları Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Amabalajlanması Hakkında Yönetmelik’ e (R.G.11.12.2013 – 28848 ) göre etiket unsurları uygulanmaz. 2.3 Diğer zararlar: Ürün toksik veya tahriş edici değildir.

3. BİLEŞİM/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ 3.1 Maddeler: Tehlikeli bileşeni yok 3.2 Karışımlar: Su azaltıcı, Polikarboksilik eter içeren

4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ 4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması Solunması halinde: Etkilenen kişiyi temiz havaya çıkarın.Hastayı sıcak tutun ve istirahat ettirin. Eğer solunum düzensizse, suni teneffüs uygulayın. Ağızdan herhangi bir şey vermeyin. Eğer belirtiler devam ederse, doktora başvurun. Cilde temas etmesi halinde: Bulaşan bölgeyi sabun ve suyla yıkayın.Tahriş varsa doktora başvurun. Göz ile temas halinde: Hemen bol suyla yıkayın. Yutulması halinde: Eğer kişinin bilinci yerinde ise bol su içirin. Bilinci yerinde olmayan kişiye asla ağız yolu ile bir şey vermeyin. Doktor nezaretinde olmadığı sürece kusturmaya çalışmayın ve doktora başvurun. 4.2 Çabuk ve gecikmiş önemli belirtiler ve etkiler: İçeriğindeki maddelerden kaynaklanan belirti ve etkiler için 11. Bölüme bakınız. 4.3 Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereğ için ilk işaretler: Malzeme kullanımı açısından insan sağlığına zararlı olmamakla beraber; genel ilk yardım bilgilerine uyulmalıdır. Doktora notlar Semptomlar: Elimizdeki bilgilere göre, akut ve kronik sisitemik sağlık üzerine etkilerine ilişkin tecrübeler mevcut değildir. Tedavi: Bilinen bir panzehir mevcut değildir. Semptomatik Tedavi: Eğer mümkünse; aktif kömür ( 10-20 mg) ve sodyum sülfat ( 20 g ) uygulayın.

5.YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ 5.1 Yangın Söndürücüler: Su jeti, karbondioksit köpük, kuru toz Uygun olmayan yangın söndürücüler: Bilgi yok 5.2 Madde ve karışımdan kaynaklanan özel zararlar: Kuruduktan sonra, karbondioksitler, sülfür oksitler ve amonyak ortaya çıkar. 5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler: Yangın durumunda solunum aygıtı kullanın.

6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER 6.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri: Koruyucu gözlük, plastik veya kauçuk eldiven, koruyucu tulum kullanın. 6.2 Çevresel Önlemler: Su kanallarına, toprağa ve kanalizasyona karışmasına izin vermeyin. 6.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller: Ürünü toplayın.Geri kazanım ve tasviye için uygun kaplara transfer edin. 6.4 Diğer bölümlere atıflar: Kişisel korunma için 8. Bölüme bakın. Sağlığa zarar konusunda ek bilgi için 11. Bölüme bakın. Atıkların bertarafı için 13. Bölüme bakın.

| 7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA 7.1 Güvenli elleçleme için önlemler: Özel önlemlere gerek yoktur 7.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar: Özel önlemlere gerek yoktur 7.3 Belirli son kullanımlar: Bu ürün tanımlanmış kullanımları bölüm 1.2’ de detaylandırılmıştır |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA 8.1 Kontrol parametreleri TWA / STEL: Tayin edilmedi 8.2 Maruz kalma kontrolleri 8.2.1 Uygun mühendislik kontrolleri Kimyasal maddelerin kullanımıyla ilgili genel engelleyici önlemlere bağlı kalınacaktır. Molalarda ve iş bitiminde ellerinizi yıkayın. Normal iş kıyafetleri 8.2.2 Kişisel koruyucu donanım Solunum sisteminin korunması: Özel önlemlere gerek yoktur Ellerin korunması: Kauçuk koruyucu eldivenler Gözlerin korunması: Koruyucu gözlük Cildin korunması:Cildin korunması için koruyucu krem kullanın |  |  |  |
| 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER: 9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi Görünüş:Sıvı Koku: --- Renk: Sütlü kahve |  |  |  |
|  | Değer/Aralık | Birim | Yöntem |
| Erime noktası/ Erime Aralığı | Söz konusu değil |  |  |
| Kaynama noktası/Kaynama Aralığı | 95-105 oC |  |  |
| Parlama noktası | Söz konusu değil |  |  |
| Kendinden yanıcılık | Ürün kendinden yanıcı değildir |  |  |
| Patlama tehlikesi | Ürün patlayıcı değildir |  |  |
| Isıl ayrışma | >720 oC |  |  |
| Yoğunluk, (20°C’de) | Yaklaşık 1,25 g/cm³ |  |  |
| Suda çözünürlük / suyla karışabilirlik | Ürün suyla karışabilir |  |  |
| PH,(20°C’de) | 9,0-12,0 |  |  |
| 9.2 Diğer bilgiler: Bilgi yok |  |  |  |

10. KARARLILIK VE TEPKİME 10.1 Tepkime : Bilgi yok 10.2 Kimyasal kararlılık: Bilgi yok 10.3 Zararlı tepkime olasılığı: Bilgi yok 10.4 Kaçınılması gereken durumlar: Bilgi yok 10.5 Kaçınılması gereken maddeler: Bilgi yok 10.6 Zararlı bozunma ürünleri:Bilgi yok

11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER 11.1 Toksik etkiler hakkında bilgi Genel zehirlilik bilgileri Akut oral zehirlilik ( LD50, fare) : 5000 mg/ kg üstü ( katı madde bazında ) Cilt tahrişi: Tahriş edici değildir Hassasiyet : Hassas kişilerde hassasiyet yaratabilir. Eşey Hücre Mutajenitesi: AMES Testinde mutajenik değildir. Kanserojenite: Bilgi yok Üreme toksisitesi: Bilgi yok Belirli hedef organ toksisitesi-Tekrarlanarak maruz kalma: Bilgi yok Belirli hedef organ toksisitesi- Tek maruz kalma: Bilgi yok Aspirasyon zararı: Bilgi yok

12.EKOLOJİK BİLGİLER 12.1 Toksisite BOD: 33 mg/g COD: 360 mg/g Balık zehirlenmesi LC50 : > 560 mg/l ; 48 saat ( Lecissus idus ) Bakteri açısından zehirleyiciliği EC10: 1800 mg/l ( Pseudomonas putia ) 12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik: Bilgi yok 12.3 Biyobirikim potansiyeli: Bilgi yok 12.4 Toprakda hareketlilik: Atık su kanallarına, kanalizasyona ve toprağa karışmasına izin vermeyin. 12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları: Bilgi yok 12.6 Diğer olumsuz etkiler: Bilgi yok

13. BERTARAF ETME BİLGİLERİ 13.1 Atık işleme yöntemleri Yerel mevzuatlara bağlı kalınarak pis su arıtma tesisine kabul edilebilir.

14. TAŞIMACILIK BİLGİLERİ Bu ürün hiç bir ulaştırma mevzuatında tehlikeli mal olarak sınıflandırılmamaktadır. Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ( R.G.24.10.2013- Sayı 28801) dikkate alınmıştır. ADR/RID/IMDG ve ICAO / IATA Taşıma kuralları için geçerli değildir. 14.1 UN Numarası: Uygulanamaz 14.2 Uygun UN taşımacılık adı: Uygulanamaz 14.3 Taşımacılık zararlılık sınıfları: Uygulanamaz 14.4 Ambalajlama Grubu: Uygulanamaz 14.5 Çevresel Zararlar: Uygulanamaz 14.6 Kullanıcı için özel önlemler: Uygulanamaz 14.7 MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre toplu taşımacılık: Uygulanamaz

15. MEVZUAT BİLGİLERİ 15.1 Madde veya karışım için özel güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı Bu Güvenlik Bilgi Formu, Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik’ e ( R.G. 13.12.2014-29204 9 uygun olarak hazırlanmıştır. Sınıflandırma ve Etiketleme,Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik’ e ( R.G. 13.12.2013-28848 ) uygun olarak yapılmıştır. Taşımacılık bilgileri, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ( R.G.24.10.2013- Sayı 28801) dikkate alınarak yapılmıştır.

16. DİĞER BİLGİLER Bu veriler, şu anda elimizde mevcut olan bilgilere dayanmaktadır. Ne var ki, bu bilgiler herhangi bir spesifik ürün özelliğiyle ilgili bir garanti oluşturmamaktadır ve yasal olarak geçerli bir sözleşme ilişkisi tesis etmeyecektir. GBF Yetkili kişi: Safiye ÇETİN safiye@betton.com.tr Yeterlilik belge tarihi: 03.09.2015 Geçerlilik tarihi: 03.09.2018 Belge No: GBF - 2258