1. MADDENİN / KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN / DAĞITICININ KİMLİĞİ 1.1 Maddenin / Karşımın kimliği Kimyasal ismi: Bisfenol-A, Epiklorhidrin reçineler Formülü: -- Kimyasal Aile: -- Cas No: 25068-38-6 Ec No: Bisfenol-A,Epiklorhidrin: = 603-074-00-8 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları: Epoksi fuga 1.3.Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri: : BETTON YAPI KİMYASALLARI SAN VE TİC LTD ŞTİ. DES SANAYİ SİTESİ 112.SOKAK D2 BLK NO 2 ÜMRANİYE İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 00-90-216-3141211 Fax:00-90-216-3646254 GBF Yetkili kişi: safiye@betton.com.tr 1.4.Acil durum telefonu: Kalite Güvence Müdürlüğü ++90 2163141211 Ulusal Zehir Danışma Merkezi: 114

2. ZARARLILIK TANIMLAMASI 2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması: GHS07 GHS09 Deri korozyonu/ tahrişi, Kategori 2, H315: Cilt tahrişine neden olur Deri hassasiyeti, Kategori 1, H317:Deride alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Göz tahrişi, Kategori 2, H319: Ciddi derecede göz tahrişine neden olur Kronik tehlike, Kategori 2, H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki. 2.2 Etiket unsurları: H315: Cilt tahrişine neden olur H317: Deride alerjik reaksiyonlara neden olabilir. H319: Causes serious eye irritation H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki. P102 / P280 / P273 P305+P351 +P338 P501 2.3 Diğer zararlar:Bilgi yok

3. BİLEŞİM / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ 3.1 Madde: Baz epoksi reçine içerir ve çözücü içermez.Bisfenol-A,Epiklorhidrin reçine 3.2 Karışım: Madde; EC No; Cas No; Konsantrasyon %; SEA. Sınıfı H ifadeleri. Bisfenol A, Epiklorohidrin reçine; 500-033-5; 25068-38-6; 15-25; Deri korozyonu / tahrişi, Kategori 2:H315 Deri hassasiyeti,Kategori 1, H317 Göz tahrişi ,Kategori 2, H319 Kronik tehlike , Kategori 2,H411.

4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ 4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması Solunması Halinde : Odayı havalandırın. Hastayı hemen bulaşmış yerden çıkarın ve onu iyi havalandırılmış bir yerde yatırın. Hastayı sıcak tutun.Bir rahatsızlığın ortaya çıkması halinde, doktor çağırın. Cilde temas etmesi halinde : Bütün bulaşmış giysileri derhal çıkarın. Cildin etkilenen bölgelerini pamuk yün veya selülozla emdirin. Sonra suyla ve bir yumuşak temizleme maddesiyle yıkayın ve iyice durulayın. Çözücüler veya tinerler kullanmayın. Göz ile temas halinde: Göz kapaklarını açık tutarak en az 15 dakika bol suyla yıkayın. Hemen doktora başvurun. Bir göz doktoruna danışmadan herhangi bir göz banyosu veya merhem kullanmayın. Yutulması halinde: Ağzı suyla çalkalayın . Sonra bol miktarda su veya su içinde aktif kömür veya ecza mineral vazelin yağ süspansiyonu için. Kusturmaya çalışmayın. Hemen doktora başvurun ve bu Güvenlik Veri Formunu gösterin. 4.2 Çabuk ve gecikmiş önemli belirtiler ve etkiler:İçeriğindeki maddelerden kaynaklanan belirti ve etkiler için 11. Bölüme bakınız. 4.3 Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler:Ürünün bulaştığı bütün giysileri hemen çıkarın. Bütün şüpheli durumlarda veya belirtilerin devam etmesi halinde, tıbbi yardım isteyin. Hastanın bilinci yerinde değilse, kesinlikle ağızdan herhangi bir şey vermeyin

5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ 5.1 Yangın Söndürücüler: Söndürme tozu, CO2,alkol dirençli köpük veya su püskürtme. Uygun olmayan yangın söndürücüler: Su jeti 5.2 Madde ve karışımdan kaynaklanan özel zararlar: Yanma siyah ve yoğun duman yaratır. Dumanları solumaktan kaçının; bozulma ürünlerine maruz kalınması sağlık için tehlike oluşturur. Söndürme sıvılarının kanalizasyona veya su yollarına karışmasından kaçının. 5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler: Uygun solunum cihazlarının kullanılması gerekebilir

6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER 6.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri: Güvenlik eldivenleri takın. 6.2 Çevresel Önlemler : Ürünün pis su sistemine veya su kaynaklarına ulaşmasını engelleyin. Ürünün bir su yoluna veya kanalizasyon sistemine akması veya toprağa veya bitki örtüsüne bulaşması durumunda,ilgili makamları bilgilendirin. Etkilenen bölgeyi suyla veya deterjanla temizleyin; çözücüler kullanmayın. Ürünü uygun kaplara toplayın ve atık madde olarak yok edilmesi işlemine geçin Herhangi bir alev veya kıvılcım kaynağını uzaklaştırın ve bölgeyi havalandırın. Dumanları solumayın. Sigara içmeyin. 7 ve 8 numaralı paragraflarda belirtilen engelleyici önlemlere uygun hareket edin. 6.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller: Mekanik olarak toplayın. Toplanan malzemeyi mevzuata uygun şekilde bertaraf edin. 6.4 Diğer bölümlere atıflar Kişisel korunma için 8. Bölüme bakın. Sağlığa zarar konusunda ek bilgi için 11. Bölüme bakın. Atıkların bertaraf edilmesi için 13. Bölüme bakın.

7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA 7.1 Güvenli elleçleme için önlemler: Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın.. Çalışma yerinde yemek yemeyin ve içmeyin. Deriyle ve gözlerle temas etmesinden kaçının. Buharları ve aerosolları solumayın. Geçirimsiz eldiven , gözlük, plastik önlük, yüz siperi, şapka, çizme kullanın. 7.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar: Ürünü bir kuru, serin ve iyi havalandırılmış yerde , direct güneş ışığından uzakta saklayın. Kapları daima sıkıca kapalı tutun. Sigara içmeyin. Açılan kaplar tekrar dikkatle kapatılmalı ve ürünün sızmasını engellemek için dik durumda tutulmalıdır. Yetkili olmayan kişilerin saklama bölgelerine girmeleri yasaklanmalıdır. Bu yerleri yeterince havalandırılmış durumda tutun. 7.3 Belirli son kullanımlar: Bu ürünün tanımlanmış kullanımları bölüm 1.2’ de detaylandırılmıştır.

8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA 8.1 Kontrol parametreleri TWA / STEL: Tayin edilmedi 8.2 Maruz Kalma Kontrolleri 8.2.1 Uygun mühendislik kontrolleri Kimyasal maddelerin kullanımıyla ilgili genel engelleyici önlemlere bağlı kalınacaktır. Molalarda ve iş bitiminde ellerinizi yıkayın. Cildin korunması için koruyucu krem kullanın. (Koruyucu kremleri malzeme temas ettikten sonra kullanmayın) Gözle ve ciltle temas ettirmekten kaçının. Bütün çalışma yerleri yeterli şekilde havalandırılacaktır. 8.2.2 Kişisel koruyucu donanım Solunum cihazı: Havalandırma yeterli olmadığında veya uzun süre maruz kalındığında gerekir Ellerin korunması: Kauçuktan neoprenden veya nitril kauçuktan yapılma koruyucu eldivenler Gözün korunması: Göz seviyesinin yukarısında çalışırken veya sıçrama tehlikesi varsa güvenlik gözlüğü takın. Cildin korunması: Cildi tamamen korumak için, doğal veya sentetik elyaflardan dokunmuş, sıcağa ve çözücülere karşı dirençli antistatik giysiler giyin.

| 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER: 9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi Görünüş: Macunsu Koku: Hafif Renk: Gri-Beyaz ve özel renkler |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Değer/Aralık | Birim | Yöntem |
| Kaynama noktası/Kaynama Aralığı |  | Söz konusu değil | oC |  |
| Parlama noktası |  | >150oC | oC |  |
| Alev alma sıcaklığı(Katı, sıvı, gaz olarak) |  | söz konusu değil | oC |  |
| Patlayıcılık özellikleri |  | Patlayıcı değildir |  |  |
| Oksitlenme özellikleri |  | söz konusu değil |  |  |
| Buhar Basıncı |  | söz konusu değil | mbar |  |
| Yoğunluk ( 20oC’de ) |  | yaklaşık 1.78 | cm³ |  |
| Çözünürlüğü | Su içinde | Suda çözünmez |  |  |
|  | Yağ içinde | -- |  |  |
| Akışkanlık(viskozite) |  | ----- | mPas |  |
| PH ( 20oC’de ) |  | Nötr | -- |  |
| Katı Madde Muhteviyatı |  | -- |  |  |
| 9.2 Diğer Bilgiler: Bilgi yok |  |  |  |  |
| 10. KARARLILIK VE TEPKİME 10.1 Tepkime: Bilinen tehlikeli reaksiyonları yoktur. 10.2 Kimyasal kararlılık: Bilgi yok 10.3 Zararlı tepkime olasılığı: Bilgi yok 10.4 Kaçınılması Gereken Durumlar: Normal koşullar altında kararlı. 10.5 Kaçınılması Gereken Maddeler: Eğer teknik şartnameye uygun olarak kullanılırsa bozulma olmaz. Egzotermik reaksiyonlara meydan vermemek için oksitlendirici maddelerden güçlü asitlerden ve alkalilerden uzak tutun. 10.6 Zararlı bozunma ürünleri Ürünün yüksek sıcaklıklara maruz kalması durumunda, ürün karbon monoksit ve dioksit,duman, nitrik oksit gibi tehlikeli bozulma bileşenleri oluşturabilir. |  |  |  |  |
| 11 .TOKSİKOLOJİK BİLGİLER 11.1 Toksik etkiler hakkında bilgi Ürün, en son versiyonda düzenlendiği haliyle Müstahzarlara ilişkin Genel AT Sınıflandırma Kılavuzunun hesaplama yöntemine uygun olarak sınıflandırmaya tabi değildir Tahriş edici Spesifikasyonlara uygun olarak kullanıldığında, ürün tecrübelerimiz ve bize sağlanan bilgiler temelinde zararlı etkilere sahip değildir. Ürüne maruz kalındığında söz konusu olan toksikolojik etkileri doğru şekilde tahmin etmek için, tek tek her maddenin konsantrasyonunu dikkate almak gerekir. Solunması Halinde: Deri ve Göz ile teması halinde: Cilt ve mukoz membranlar için tahriş edici., Ciltle temasta hassaslaşma mümkün Göz üzerinde, tahriş edici etki. Yutma: Bilgi yok Eşey hücre mutajenitesi: Bilgi yok Kanserojenite: Bilgi yok Üreme toksisitesi: Bilgi yok Belirli hedef organ toksisitesi-Tekrarlanarak maruz kalma: Bilgi yok Belirli hedef organ toksisitesi- Tek maruz kalma: Bilgi yok Aspirasyon zararı: Bilgi yok |  |  |  |  |

12. EKOLOJİK BİLGİLER 12.1 Toksisite Ürünün yer sularına, su kaynaklarına veya pis su sistemine ulaşmasını engelleyin. Ekolojik herhangi bir çalışma mevcut değildir. Şimdiye kadar insan ve çevre (ekolojik olarak olumsuz etkiler) üzerinde zararlı etkileri görülmemiştir ve bu türden etkiler yaratacağı düşünülmemektedir. Uygun ve amaçlandığı şekilde kullanıldığında, ürün kullanıma hazır çimento harçlarıyla ve kimyasal yapı malzemeleriyle uzun yıllara dayanan bir tecrübemize ve elimizdeki mevcut bilgilere göre çevreyi zehirleyici herhangi bir etkiye sahip değildir. Ürünün kullanımında sağlam çalışma uygulamalarını benimseyin: ürünün, tinerlerin ve uygulama sonucunda ürün bulaşmış aletlerin çevreye dağılmasını engelleyin. 12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik: Bilgi yok 12.3 Biyobirikim potansiyeli: Bilgi yok 12.4 Toprakda hareketlilik: Bilgi yok 12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları: Bilgi yok 12.6 Diğer olumsuz etkiler: Bilgi yok

13. BERTARAF ETME BİLGİLERİ: 13.1 Atık işleme yöntemleri Ulusal ve yerel yasalara ve yönetmelikleri uygun şekilde bertaraf edin. Ev çöpleriyle birlikte atılmamalıdır. Ürünün pis su sistemine karışmasına izin vermeyin. Ürünün tasfiyesi bakımından, ürün orijinal koşullarda bir özel zararlı atık olarak düşünülmelidir. Eğer mümkünse ürünü eski haline getirin. Bu mümkün değilse, ürünü yetkili tasfiye/yakma tesislerine gönderin. Bertaraf bilgileri bakımından, kuru koşullardaki ürün ve onun yeterince temizlenmemiş kapları özel atık olarak düşünülmelidir.

#### 14. TAŞIMACILIK BİLGİLERİ Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ( R.G.24.10.2013-Sayı 28801) dikkate alınmıştır. ADR/ RID/ IMDG/ IATA Bu ürün için ADR/RID/ IMDG ve ICAO/IATA taşıma kuralları geçerlidir. 14.1 UN numarası:: BM 3082 14.2 Uygun UN taşımacılık adı: Çevre için tehlikeli madde, sıvı B.B.B Tünel kodu: E 14.3 Taşımacılık zararlılık sınıfları: 9 14.4 Ambalajlama grubu: III 14.5 Çevresel zararlar: IMDG Ems: F-A , S-F 14.6 Kullanıcı için özel önlemler: Sınırlı miktar: 5 lt 14.7 MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre toplu taşımacılık: Uygulanmaz

15. MEVZUAT BİLGİLERİ 15.1 Madde veya karışım için özel güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı Bu Güvenlik Bilgi Formu, Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik’ e ( R.G. 13.12.2014-29204 9 uygun olarak hazırlanmıştır. Sınıflandırma ve Etiketleme,Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik’ e ( R.G. 13.12.2013-28848 ) uygun olarak yapılmıştır. Taşımacılık bilgileri, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ( R.G.24.10.2013- Sayı 28801) dikkate alınarak yapılmıştır.

16. DİĞER BİLGİLER: Bu veriler, şu anda elimizde mevcut olan bilgilere dayanmaktadır. Ne var ki, bu bilgiler herhangi bir spesifik ürün özelliğiyle ilgili bir garanti oluşturmamaktadır ve yasal olarak geçerli bir sözleşme ilişkisi tesis etmeyecektir. Önlem Açıklamaları P102: Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. P280:Koruyucu eldiven / koruyucu giysi / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın. P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatli durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontakt lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. P501: İçeriği / kabı bertaraf edin. P273: Çevreye salıverilmesnden kaçının. GBF Yetkili kişi: Safiye ÇETİN safiye@betton.com.tr Yeterlilik belge tarihi: 03.09.2015 Geçerlilik tarihi: 03.09.2018 Belge No: GBF - 2258