- MADDENİN / KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN / DAĞITICININ KİMLİĞİ. 1.1 Maddenin / Karşımın kimliği Kimyasal ismi: Bisfenol-A, Epiklorhidrin reçine Formülü: -- Kimyasal Aile: -- Cas No: 25068-38-6 Ec No: Bisfenol-A,Epiklorhidrin: = 500-033-5 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları: Epoksi tamir pastası 1.3.Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri: : BETTON YAPI KİMYASALLARI SAN VE TİC LTD ŞTİ. DES SANAYİ SİTESİ 112.SOKAK D2 BLK NO 2 ÜMRANİYE İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 00-90-216-3141211 Fax:00-90-216-3646254 GBF Yetkili kişi ozge@betton.com.tr 1.4.Acil durum telefonu: Kalite Güvence Müdürlüğü ++90 2163141211 Ulusal Zehir Danışma Merkezi: 114

2. ZARARLILIK TANIMLAMASI 2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması GHS07 GHS09 Cilt korozyonu / tahrişi, Kategori 2, H315: Deri tahrişine neden olur. Deri hassasiyeti , Kategori 1, H317: Alerjik deri reaksiyonuna neden olabilir Kronik tehlike , Kategori 2, H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki Ciddi göz hasarı/ göz tahrişi , Kategori 2, H319: Ciddi göz tahrişine neden olur. 2.2 Etiket unsurları H315: Cilt tahrişine yol açar. H317: Alerjik cilt reaksiyonuna neden olabilir H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki H319: Ciddi göz tahrişine neden olur. P102 / P280 / P501 / P273 P305 + P351 + P338 2.3 Diğer zararlar: Ürün PBT ve vPvB nitelikte madde içermez.

3.BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ. 3.1 Maddeler: Bisfenol-A, Epiklorhidrin reçine 3.2 Karışımlar: Madde; EC No; Cas No; Konsantrasyon %; SEA. Sınıf H İfadeleri. Bisfenol-A,Epiklorhidrin reçine; 500-033-5; 25068-38-6; < 25; Cilt korozyonu / tahrişi, Kategori 2:H315 Deri hassasiyeti,Kategori 1, H317 Ciddi göz hasarı / göz tahrişi ,Kategori 2, H319 Kronik tehlike, Kategori 2, H411.

4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ. 4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması Soluma: Odayı havalandırın. Hastayı hemen bulaşmış yerden çıkarın ve onu iyi havalandırılmış bir yerde yatırın.Hastayı sıcak tutun. Bir rahatsızlığın ortaya çıkması halinde, doktor çağırın. Ciltle temas :Bütün bulaşmış giysileri derhal çıkarın. Bedenin ürünle temas eden her yerini hemen akan suyun altında bol su ve sabunla yıkayın. Çözücüler veya tinerler kullanmayın. Ciltte deformasyon varsa doktora başvurun. Gözlerle temas: Bir göz doktoruna danışmadan herhangi bir göz banyosu veya merhem kullanmayın. Gözleri hemen akan su altında bol suyla en az 15 dakika yıkayın ve hemen doktora başvurun. Yutma : Ağzı suyla çalkalayın.Su içinde aktif kömür veya ecza mineral vazelin yağ süspansiyonu veya su verin. Mekanik hareketle veya kusturucular yoluyla kusturmaya zorlamayın. Derhal tıbbi yardım isteyin ve bu Güvenlik Bilgi Formunu gösterin. 4.2 Çabuk ve gecikmiş önemli belirtiler ve etkiler :İçeriğindeki maddelerden kaynaklanan belirti ve etkileri 11. bölüme bakınız. 4.3 Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler: Ürünün bulaştığı giysileri hemen çıkarın.Bütün şüpheli durumlarda veya belirtilerin devam etmesi halinde, tıbbi yardım isteyin. Hastanın bilinci yerinde değilse, kesinlikle ağızdan herhangi bir şey vermeyin

5.YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ. 5.1 Yangın Söndürücüler Küçük yangın durumunda alkol dirençli köpük,kum, toprak, CO2 ve su jeti kullanın. Büyük yangınlarda köpük veya su jeti kullanın. Uygun olmayan yangın söndürücüler: Bilgi yok 5.2 Madde ve karışımdan kaynaklanan özel zararlar Yanma siyah ve yoğun duman yaratır. CO gazı oluşur. Yangın sırasında diğer toksik gazların oluşabileceğini de hesaba katmalıdır. Örneğin: Hidrojen klorür ( HCL) Dumanları solumaktan kaçının; bozulma ürünlerine maruz kalınması sağlık için tehlike oluşturur. Söndürme sıvılarının kanalizasyona veya su yollarına karışmasından kaçının. 5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler Uygun solunum cihazlarının kullanılması gerekebilir.

6.KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER. 6.1. Kişisel Önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri Maske, eldiven , emniyet gözlüğü ve koruyucu giysi giyin. Korunmamış kişileri ortamdan uzaklaştırın. 6.2 Çevresel önlemler Herhangi bir alev veya kıvılcım kaynağını uzaklaştırınve bölgeyi havalandırın. Dumanları solumayın. Sigara içmeyin. 7 ve 8 numaralı paragraflarda belirtilen engelleyici önlemlere uygun hareket edin. Eğer ürün sıvı haldeyse, kanalizasyona veya su yollarına karışmasını engelleyin. Ürünün bir su yoluna veya kanalizasyon sistemine akması veya toprağa veya bitki örtüsüne bulaşması durumunda, ilgili makamları bilgilendirin. 6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller Maske takarak ve koruyucu giysi giyerek ürünü mekanik olarak hızla toplayın. Dökülen sıvıyı emici malzemeyle (kum, toprak, vermikülit, fosil malzeme) sınırlandırın ve emdirin. Ürünü uygun kaplara toplayın ve atık madde olarak mevzuata uygun bir şekilde yok edilmesi işlemine geçin (bkz. Paragraf 13). Etkilenen bölgeyi suyla veya deterjanla temizleyin; çözücüler kullanmayın. 6.4 Diğer bölümlere atıflar Kişisel korunma için 8. Bölüme bakın. Sağlığa zarar konusunda ek bilgi için 11. Bölüme bakın. Atıkların bertaraf edilmesi için 13. Bölüme bakın.

7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA. 7.1 Güvenli elleçleme için önlemler Deriyle ve gözlerle temas etmesinden kaçının. Buharları solumayın. geçirimsiz eldiven, gözlük, plastik önlük, yüz siperi, şapka, çizme kulllanın. Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın.Çalışma yerinde yemek yemeyin ve içmeyin. 7.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar Etiket üzerinde belirtilen hususlara uygun hareket edin. Ürünü bir kuru, serin ve iyi havalandırılmış yerde , direkt güneş ışığından uzakta saklayın. Kapları daima sıkıca kapalı tutun. Sigara içmeyin. Açılan kaplar tekrar dikkatle kapatılmalı ve ürünün sızmasını engellemek için dik durumda tutulmalıdır. Yetkili olmayan kişilerin saklama bölgelerine girmeleri yasaklanmalıdır. Bu yerleri yeterince havalandırılmış durumda tutun 7.3 Belirli son kullanımlar Bu ürün için tanımlanmış kullanımları Bölüm 1.2’ de detaylandırılmıştır.

8. MARUZ KALMA KONTROLLERI / KİŞİSEL KORUNMA 8.1 Kontrol parametreleri TWA / STEL : Tayin edilmedi 8.2.Maruz kalma kontrolleri 8.2.1 Uygun mühendislik kontrolleri Bütün çalışma yerleri yeterli şekilde havalandırılacaktır. Mümkün olan durumda, komple hava değişimi için lokal aspirasyon cihazları ve etkili sistemler kurun. Eğer bütün bu önlemler parçacıkların ve çözücü buharının konsantrasyonunu maruz kalma sınırının altında tutmaya yeterli olmazsa, uygun koruyucu solunum sistemi cihazları kullanılması gerekecektir. Kimyasal maddelerin kullanmıyla ilgili genel engelleyici önlemlere bağlı kalınacaktır. Ürünün saklandığı ve / veya kullanıldığı yerleri yeterince havalandırın. Molalarda ve iş bitiminde ellerinizi yıkayın. Giysilerinizi hemen çıkartın. Gözlerinize ve cildinize malzeme bulaştırmayınız. 8.2.2 Kişisel koruyucu teçhizat: Solunum sisteminin korunması: Havalandırma yeterli olmadığında veya uzun süre maruz kalındığında gerekir. Elleri koruma : Çözücülere ve kimyasal maddelere karşı dirençli koruyucu eldiven kullanın. Maruz kalan cilt bölgelerinin korunmasında koruyucu kremler faydalı olabilir, fakat malzeme temas ettikten sonra bunları kullanmayın.. Gözleri koruma: Sıçramalara karşı iyi bir koruma sağlayan güvenlik gözlükleri kullanın. Cildi koruma: Cildi tamamen korumak için, doğal veya sentetik elyaflardan dokunmuş, sıcağa ve çözücülere karşı dirençli antistatik giysiler giyin.

9.FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER. 9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi Görünüş: Pasta Koku: Reçinemsi Renk: Beyaz Çözünürlük Bilgi yok Kaynama noktası Uygulanamaz PH- Değeri-çözelti Bilgi yok Vizkozite, Dinamik Pasta kıvamı Bozunma sıcaklığı Oksitlenme olmaz Buhar basıncı Bilgi yok Parlama noktası Bilgi yok Özgül ağırlık 2,0 Kendiliğinden tutuşma Bilgi yok sıcaklığı Patlayıcılık özellikleri Bilgi yok 9.2 Diğer bilgiler: Bilgi yok

10.KARARLILIK VE TEPKİME 10.1 Tepkime Ürün tehlikeli reaksiyona girmez 10.2 Kimyasal kararlılık Normal ortam koşullar altında kararlı 10.3 Zararlı tepkime olasılığı Bilgi yok 10.4 Kaçınılması gereken durumlar Bilgi yok 10.5 Kaçınılması Gereken Materyaller Özel herhangi bir şey yok.Ürün tavsiye edilen saklama ve kullanım koşullarında kararlıdır.Egzotermik reaksiyonlara meydan vermemek için oksitlendirici maddelerden güçlü asitlerden ve alkalilerden uzak tutun. 10.6 Tehlikeli Bozulma Ürünleri Ürünün yüksek sıcaklıklara maruz kalması durumunda, ürün karbon monoksit ve dioksit,duman, nitrik oksit, gibi tehlikeli bozulma bileşenleri oluşturabilir.

11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

11.1 Toksik etkiler hakkında bilgi Ürünün bu haline ilişkin özel herhangi bir bilgi mevcut değildir. Aşağıdaki toksikolojik bilgiler üründeki en önemli tehlikeli bileşene aittir. Ürüne maruz kalındığında söz konusu olan toksikolojik etkileri doğru şekilde tahmin etmek için, tek tek her maddenin konsantrasyonunu dikkate almak gerekir. Ürün, en son versiyonda düzenlendiği haliyle Müstahzarlara ilişkin Genel AT Sınıflandırma Klavuzunun hesaplama yöntemine uygun olarak sınıflandırmaya tabi değildir. Spesifikasyonlara uygun olarak kullanıldığında, ürün tecrübelerimiz ve bize sağlanan bilgiler temelinde zararlı etkilere sahip değildir. Cilt ve mukoz membranlar için tahriş edici. Ciltle temasta hassaşlaşma mümkün. Göz üzerinde tahriş edici etki. Yutma: Bilgi yok Eşey hücre mutajenitesi: Bilgi yok Kanserojenite: Bilgi yok Üreme toksisitesi: Bilgi yok Belirli hedef organ toksisitesi-Tekrarlanarak maruz kalma: Bilgi yok Belirli hedef organ toksisitesi- Tek maruz kalma: Bilgi yok Aspirasyon zararı: Bilgi yok

12. EKOLOJİK BİLGİLER. 12.1 Toksisite Ürünün bu haline ilişkin özel herhangi bir bilgi mevcut değildir. Herhangi bir durumda paragraf 3’te belirtilen spesifik bilgilere bakınız.Şimdiye kadar insan ve çevre (ekolojik olarak olumsuz etkiler) üzerinde zararlı etkileri görülmemiştir ve bu türden etkiler yaratacağı düşünülmemektedir.Uygun ve amaçlandığı şekilde kullanıldığında, ürün kullanıma hazır çimento harçlarıyla ve kimyasal yapı malzemeleriyle uzun yıllara dayanan bir tecrübemize ve elimizdeki mevcut bilgilere göre çevreyi zehirleyici herhangi bir etkiye sahip değildir. Ürünün yer sularına, su kaynaklarına veya pis su sistemine ulaşmasını engelleyin. Ürünün kullanımında sağlam çalışma uygulamalarını benimseyin; ürünün, tinerlerin ve uygulama sonucunda ürün bulaşmış aletlerin çevreye dağılmasını engelleyin. 12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik: Bilgi yok 12.3 Biyobirikim potansiyeli: Bilgi yok 12.4 Toprakda hareketlilik: Bilgi yok 12.5 PBT ve vPvB değerlendirlmesinin sonuçları: Bilgi yok 12.6 Diğer olumsuz etkiler: Bilgi yok

13.BERTARAF ETME BİLGİLERİ. 13.1 Atık işleme yöntemleri Ulusal ve yerel yasalara ve yönetmelikleri uygun şekilde bertaraf edin. Ev çöpleriyle birlikte atılmamalıdır. Ürünün pis su sistemine karışmasına izin vermeyin. Bertaraf bilgileri bakımından, kuru koşullardaki ürün ve onun yeterince temizlenmemiş kapları özel atık olarak düşünülmelidir. Eğer mümkünse ürünü eski haline getirin. Bu mümkün değilse, ürünü yetkili tasfiye/yakma tesislerine gönderin. İyice temizlenmiş metal kaplar geri dönüşüm tesislerine gönderilebilir. Artakalan ve geri dönüştürülemeyen ürünleri, lisanslı bir atık bertaraf edici kuruluş yardımıyla bertaraf edin. Atıklar, kalıntılar, boş kaplar, atılan iş kıyafetleri ve kirlenmiş temizlik malzemeleri, belirlenen uygun kaplarda toplanmalı ve içeriklerine göre etiketlenmelidir.

14.TAŞIMACILIK BİLGİLERİ. Karayolu/demiryolu ile nakliye için ADR/RID şartnamesine, denizyoluyla nakliye için IMDG şartnamelerine ve havayoluyla nakliye için ICA/IATA şartnamesine uygun hareket edin. Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ( R.G.24.10.2013-Sayı 28801) dikkate alınmıştır. ADR/ RID/ IMDG/ IATA Bu ürün için ADR/RID/ IMDG ve ICAO/IATA taşıma kuralları geçerlidir. 14.1 UN numarası: BM 3082 14.2 Uygun UN taşımacılık adı: Çevre için tehlikeli madde, sıvı B.B.B Tünel kodu: E 14.3 Taşımacılık zararlılık sınıfları: 9 14.4 Ambalajlama grubu: III 14.5 Çevresel zararlar: IMDG Ems: F-A , S-F 14.6 Kullanıcı için özel önlemler: Sınırlı miktar: 5 lt 14.7 MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre toplu taşımacılık: Uygulanmaz

15. MEVZUAT BİLGİLERİ. 15.1 Madde veya karışım için özel güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı Bu Güvenlik Bilgi Formu, Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik’ e ( R.G. 13.12.2014-29204 9 uygun olarak hazırlanmıştır. Sınıflandırma ve Etiketleme,Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik’ e ( R.G. 13.12.2013-28848 ) uygun olarak yapılmıştır. Taşımacılık bilgileri, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ( R.G.24.10.2013- Sayı 28801) dikkate alınarak yapılmıştır.

16.DİĞER BİLGİLER. Bu güvenlik formunda yer alan bilgiler elimizdeki mevcut bilgiye dayanmaktadır ve yürürlükteki standartlara uygun olarak sunulmaktadır. Hijyen, güvenlik ve çevrenin korunmasına ilişkin olarak yürürlükteki yasaların öngördüğü düzenlemelere uyulması daima kullanıcının sorumluluğu altındadır. Bu formda belirtilen bilgiler, güvenlikle ilgili olarak ürün özelilerine ilişkin bir açıklama olarak görülecektir. Ürünün özelliklerine ilişkin bir garanti olarak düşünülmemelidir. Bu form önceki herhangi bir yayını iptal etmekte ve onun yerine geçmektedir. Önlem İfadeleri P102:Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. P280:Koruyucu eldiven / koruyucu giysi / göz koruyucu / yüz koruyucu giyin. P305+P351+P338: Göz ile teması halinde, Su ile birkaç dakika durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontakt lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. P501: İçeriği / kabı bertaraf edin… P273: Sadece açık havada yada iyi havalandırılan bir alanda kullanın. GBF Yetkili kişi: Özge Namlı Tuğsel ozge@betton.com.tr Yeterlilik belge tarihi: 26.01.2018 Geçerlilik tarihi: 26.01.2021 Belge No: NBC/01.147.03