1. MADDENİN / KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN / DAĞITICININ KİMLİĞİ

1.1 Maddenin / Karşımın kimliği

Kimyasal ismi: Methanol , solvent

Formülü: Methanol: CH3OH

Kimyasal Aile: Alkoller

Cas No: 67-56-1

Ec No: Methanol: 200-659-6

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları: Yüzey koruyucu

1.3.Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri:                       :

BETTON YAPI KİMYASALLARI SAN VE TİC  LTD ŞTİ.

DES SANAYİ SİTESİ 112.SOKAK D2 BLK NO 2 ÜMRANİYE

İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: 00-90-216-3141211

Fax:00-90-216-3646254

GBF Yetkili kişi: safiye@betton.com.tr

1.4.Acil durum telefonu: Kalite Güvence Müdürlüğü   ++90 2163141211

Ulusal Zehir Danışma Merkezi: 114

2. ZARARLILIK TANIMLAMASI

2.1 Madde ve karışımın  sınıflandırılması:

GHS02                         GHS06                        GHS08

Yanıcı sıvılar , Kategori  2,  H225: Son derece yanıcı sıvı ve buhar

Akut toksisite (oral, dermal, inhalation ), Kategori 3,  H301+ H311+H331:

Cilt ile temasında, solunması halinde veya yutulduğunda zehirlidir.

Özel hedef organ toksisitesi-tek maruziyet , Kategori 1, H370:Organlarda hasara neden olur.

2.2 Etiket unsurları:

H225: Son derece yanıcı sıvı ve buhar

H301+ H311+H331: Cilt ile temasında solunması halinde veya yutulduğunda zararlıdır.

H370:Organlarda hasara neden olur

P210 / P280 / P501

2.3 Diğer zararlar: Bilgi yok

3. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

3.1 Maddeler: Doymuş hidrokarbonlar ile aromatik hidrokarbonların ve alkil silikon reçinesinin karışımıdır.

3.2 Karışımlar:

| Madde | EC No | Cas No number | Konsantrasyon % | SEA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sınıfı H ifadeleri |
| Metanol Solvent | 200-659-6 - | 67-56-1 - | 0,015 - | Yanıcı sıvılar , Kategori 2:H225 Akut toksisite ( oral,dermal,inhalation) ,Kategori 3, H301+H311+H331 Özel hedef organ toksisitesi- Tek maruziyet, Kategori 1, H370 |

4- İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

4.1 Ilk yardım önlemlerinin açıklaması

Solunması Halinde: Kurtarma personeli solunum cihazı kullanmalıdır. Eğer söz konusu kişi buhara maruz

kalırsa, onu hemen ortamdan çıkarın ve solunumu  düzensizse veya durursa  suni teneffüs uygulayın.

Cilde temas etmesi halinde: Ürün bulaşmış bütün giysileri çıkarın. Tahriş hafifleyinceye kadar cildi bol suyla

yıkayın.

Göz ile temas halinde:	Tahriş hafifleyinceye kadar hemen bol suyla yıkayın.

Yutulması halinde: Yutma tehlikesi normal endüstriyel kullanım sırasında mümkün değildir.Fakat ;eğer az

mikarda yutma sırasında akciherlere çekilirse ciddi pulmoner yaralanmaya ve ölüme neden olabilir.

4.2 Çabuk ve gecikmiş önemli belirtiler ve etkiler:İçeriğindeki maddelerden kaynaklanan belirti ve etki için

11. bölüme bakınız.

4.3 Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler: Bilgi yok

Yutm	   5- YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ

5.1 Yangın söndürücüler: Ürün kaplarının (tank, bidonlar, boru sistemi) yangın maruz kalan

yüzeylerin su püskürterek  soğutun. Uygun yangınla mücadele ekipmanları kullanarak yangını söndürün.

Yangına maruz kalmış yüzeyleri soğutmak için su püskürtün. Döküntü veya sızıntı nedenlerini  ortadan kaldırın.

Yangını söndürmek için köpük kullanın. Küçük kalıntıların yangınını kuru tozla  söndürün   Sıvı döküntüleri köpükle

Uygun olmayan yangın söndürücüler: Bilgi  yok

örtmeye çalışın.

5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel kararlar: Bilgi yok

5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler: Koruyucu teçhizat giyin.

6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER

6.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri:Deri ve göz temasından kaçının.

6.2.Çevresel Önlemler :Tutuşturma kaynaklarını ortadan kaldırın. Rüzgarın önündeki bölgelerde oturanları yangın

ve patlama tehlikesine karşı uyarın. Sıvının kanalizasyona, su hendeklerine veya alçak arazilere ulaşmasını engelleyin.

Halkı uzak tutun. Döküntü kaynağını kapatın. Eğer sıvı bir su hendeğine veya kanalizasyona  sızarsa veya toprağı

veya bitkileri pisletirse polise ve itfaiyeye haber verin. Yer altı sularının minimum düzeyde kirlenmesi için önlemler

alın. Dökülen sıvının yayılmasını kum veya toprakla sınırlayın. Döküntüyü emdirmek için talaş gibi yanıcı materyaller

kullanmayın. Toparlanan sıvının tasfiyesi için bur uzmana başvurun ve tasfiye bakımından Yerel Kurallara uygun

hareket edilmesini sağlayın.

Tutuşturma kaynaklarını ortadan kaldırın. Rüzgarın önündeki bölgelerde oturanları yangın ve patlama tehlikesine

karşı uyarın ve onların uzak durmalarını isteyin. Liman yetkililerine bilgi verin ve insanları uzak tutun. Döküntü

kaynağını kapatın. Eğer mümkünse dökülen sıvının yayılmasını sınırlandırın. Toparlanan sıvının tasfiyesi için bur

uzmana  başvurun ve tasfiye bakımından Yerel Kurallara uygun hareket edilmesini sağlayın.

6.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller: Madde 6.2’de belirtildiği gibi hareket edin.

6.4 Diğer bölümlere atıflar

Kişisel korunma için 8. Bölüme bakın.

Sağlığa zarar konusunda ek bilgi için 11. Bölüme bakın.

Atıkların bertarafı için 13. Bölüme bakın.

7. ELLEÇLEME  VE DEPOLAMA:

7.1 Güvenli elleçleme için önlemler:Orjinal ambaljından kullanılmalı ve işlem bittikten sonra ağzı kapatılarak

tutuşyurucu kaynaklardan  uzakta saklanmalıdır.

7.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Maddeyi alevlerden ve tutuşturucu kaynaklarda uzak tutun.

Çevre sıcaklığında;atmosferik basınçta ve direkt güneş ışığından uzakta depolanmalıdır.

Elektrostatik birikme nedeniyle kıvılcım tehlikesi. Bütün saklama ekipmanları elektriksel olarak topraklanmalıdır.

Elektrik motorları patlamaz nitelikte olmalıdır.

Doğal kauçuk, butil kauçuk, EPDM ve polistren gibi materyaller kullanılmaya uygun değildirler.

Polietilen ve teflon gibi materyaller uygundurlar.

7.3 Belirli son kullanımlar: Bu ürünün kullanımları bölüm 1.2’ de detaylandırılmıştır.

8.  MARUZ KALMA KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA

8.1 Kontrol parametreleri

TWA : 100 ppm  , STEL: Tayin edilmedi

8.2 Maruz Kalma Kontrolleri

8.2.1 Uygun mühendislik kontrolleri

Kimyasal maddelerin kullanımına ilişkin genel önlemlere bağlı kalınmalıdır.

Molalarda ve iş bitiminde ellerinizi yıkayın.

Cildin korunması için koruyucu krem kullanın.

Maddeyi alevlerden ve tutuşturucu kaynaklarda uzak tutun.

8.2.2 Kişisel koruyucu donanım

Solunum Sisteminin korunması :Solvent buharına dayanıklı özel filitreli maske

Ellerin korunması: Koruyucu kauçuk eldivenler

Gözün korunması: Koruyucu gözlük

Cildin Korunması :Normal İş kıyafetleri

9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

Maddenin fiziksel hali: Sıvı

Koku:  --

Renk: Şeffaf Renksiz

Değer/					Aralık Birimi   					Yöntem

Durumda değişiklik:

Erime noktası / erime aralığı:		Söz konusu değil

Kaynama noktası / kaynama aralığı:		145-210oC

Parlama noktası:				38 oC

Kendinden yanıcılık:			%1-7 (Havada hacimce %)

Patlama tehlikesi: 		             Ürün patlayıcı değildir.

Buharlaşma Oranı :			0,1 (n-BuAc)

Buhar Basıncı :		             38 oC’de 220 mmHg

Isıl ayrışma:				Saptanmadı

20oC’de yoğunluk:			Yaklaşık 0,78-0,80 g/cm3

Suda çözünürlük/suyla karışabilirlik: 	Ürün suyla karışmaz

20oC’deki pH değeri:			-

9.2 Diğer bilgiler: Bilgi yok

10. KARARLILIK VE TEPKİME

10.1 Tepkime: Bilgi yok

10.2 Kimyasal kararlılık: Bilgi yok

10.3 Zararlı tepkime olasılığı: Bilgi yok

10.4 Kaçınılması gereken durumlar: Spesifikasyonlara uygun kullanıldığında kaçınılacak bir durum yoktur.

10.5 Kaçınılması gereken maddeler:Güçlü oksitleyicilerle temasından kaçının.

10.6 Zararlı bozunma ürünleri:Bilgi yok

11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

11.1 Toksik etkiler hakkında bilgi

Genel zehirlilik bilgileri:

Tavşan dermal LD50’nin 3 gr/kg’den fazla olması beklenecektir.

Göz tahrişi:	Tavşanlar üzerinde yapılan testlerde hafif orta arası kızarıklık ve şişme görülmüştür.

Yutma:	Fare oral LD 50’nin 5.0 gr/kg’dan fazla olması beklenecektir.

Soluma: 	Mevcut veri yoktur.

Solunum: Bilgi yok

Yutma: Bilgi yok

Eşey hücre mutajenitesi:Bilgi yok

Kanserojenite: Bilgi yok

Üreme toksisitesi: Bilgi yok

Belirli hedef organ toksisitesi-Tekrarlanarak maruz kalma: Bilgi yok

Belirli hedef organ toksisitesi- Tek maruz kalma: Bilgi yok

Aspirasyon zararı: Bilgi yok

12. EKOLOJİK BİLGİLER

12.1 Toksisite: Toprağa, bitkilere ve suya dökülmesinden kaçının.

12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik: Bilgi yok

12.3 Biyobirikim potansiyeli: Bilgi yok

12.4 Toprakda hareketlilik: Bilgi yok

12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları: Bilgi yok

12.6 Diğer olumsuz etkiler: Bilgi yok

13. BERTARAF ETME BİLGİLERİ

13.1 Atık işleme yöntemleri

Yerel mevzuatlara bağlı kalınarak pis su arıtma tesisine kabul edilebilir.

14.TAŞIMACILIK BİLGİLERİ:

Tankerlerde, demiryolu tanklarında, bidonlarda çevre sıcaklığında.

CEFIC TREMCARD NO: TEC R-22

Elektrostatik birikme nedeniyle kıvılcım tehlikesi vardır.

Bütün nakliye ekipmanları elektriksel olarak topraklanmalıdır.

Tehlikeli maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik (R.G.24.10.2013- Sayı 28801) dikkate alınmıştır.

Bu ürün için ADR/RID/IMDG ve ICAO/IATA taşıma kuralları geçerlidir.

14.1 UN Numarası:   BM 1223

14.2 Uygun UN taşımacılık adı: Kerosen     Tünel kodu: D-E

14.3 Taşımacılık zararlılık sınıfları: 3

14.4 Ambalajlama  grubu:  III

14.5 Çevresel Zararlar:  IMDG Ems:  F-E   ,   S-E

14.6 Kullanıcı için özel önlemler: DGR Yolcu uçağı: 5 lt   , DGR Kargo uçağı: 60 lt

14.7 MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre toplu taşımacılık: Uygulanmaz

15- MEVZUAT BİLGİLERİ

15.1 Madde veya karışımda için özel güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

Bu Güvenlik Bilgi Formu, Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik’ e ( R.G. 13.12.2014-29204 9 uygun olarak hazırlanmıştır.

Sınıflandırma ve Etiketleme,Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik’ e ( R.G. 13.12.2013-28848 ) uygun olarak yapılmıştır.

Taşımacılık bilgileri, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ( R.G.24.10.2013- Sayı 28801) dikkate alınarak yapılmıştır.

16. DİĞER BİLGİLER

Bu veriler, şu anda elimizde mevcut olan bilgilere dayanmaktadır. Ne var ki, bu bilgiler herhangi bir spesifik ürün özelliğiyle ilgili bir garanti oluşturmamaktadır ve yasal olarak geçerli bir sözleşme ilişkisi tesis etmeyecektir.

Önlem açıklamaları:

P210: Isı, sıcak yüzeylerden, kıvılcım , açık alev ve diğer ateşleme kaynaklarından uzak tutun. Sigara içmeyin.

P280:Koruyucu eldiven / koruyucu giysi / göz koruyucu / yüz koruması giyin

P501: Içeriği / kabı bertaraf edin.

GBF Yetkili kişi: Safiye ÇETİN

safiye@betton.com.tr

Yeterlilik belge tarihi: 03.09.2015

Geçerlilik tarihi:          03.09.2018

Belge No:                     GBF - 2258