1. MADDENİN / KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN / DAĞITICININ KİMLİĞİ

1.1 Maddenin / Karşımın kimliği

Kimyasal ismi: Komplex hidrokarbon karışımıdır

Formülü: --

Kimyasal Aile:--

Cas No: --

Ec No: --

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları:Kalıp yağı

1.3.Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri:                       :

POLY MADENİ YAĞLAR

TEL:02164205962

GBF Yetkili kişi: safiye@betton.com.tr

1.4.Acil durum telefonu: Kalite Güvence Müdürlüğü   +02164205962

Ulusal Zehir Danışma Merkezi: 114

2. ZARARLILIK TANIMLAMASI

2.1 Madde ve karışımın sınıflandırılması

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik’ e ( R.G.11.12.2013 – 28848 ) göre tehlikeli olarak sınıflandırılmamaktadır.

2.2 Etiket unsurları

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Amabalajlanması Hakkında Yönetmelik’ e ( R.G.11.12.2013 – 28848 ) göre etiket unsurları uygulanmaz.

2.3 Diğer zararlar: İnsan: Tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır

Çevreye: Su organizmalarına zararlı olması muhtemel değildir.

3- BİLEŞİM/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

3.1 Maddeler: Yüksek derecede rafine edilmiş Mineral yağ PCA’s < 3% (DMSO özü, IP 346 )

3.2 Karışımlar: Komplex hidrokarbon karışımıdır

4.  İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması:

Solunması Halinde:Solunduğunda temiz havaya çıkarın. Belirtiler görüldüğünde tıbbi yardım alın.

Cilde temas etmesi halinde:Ürün bulaşmış bütün giysileri çıkartın. Tahriş hafifleyinceye kadar cildi bol

suyla yıkayın. Tıbbi yardım alın.

Göz ile temas halinde: Gözleri hemen bol ve sürekli akan su ile, en az 15 dk boyunca yıkayın. Tahriş

oluşması durumunda tıbbi yardım alın.

Yutulması halinde: Yutma tehlikesi normal endüstriyel kullanım sırasında mümkün değildir. Eğer

yutulursa, ağzı bol suyla yıkayın ve doktora başvurun.

4.2 Çabuk ve gecikmiş önemli belirtiler ve etkileri:İçeriğindeki maddelerden kaynaklanan belirti ve

etkiler için 11. Bölüme bakınız.

4.3 Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler: Özel önlemlere gerek yoktur

5. YANGINLA  MÜCADELE ÖNLEMLERİ

5.1 Yangın söndürücüler: Köpük,kuru kimyevi toz,su sisi ve karbondioksit

Uygun olmayan yangın söndürücüler:Bilgi yok

5.2 Madde ve karışımdan kaynaklanan özel zararları: Karbon,azot ve kükürt oksitler ve karbon monoksitler

gibi zararlı gazlar açığa çıkar.

5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler:Yangın söndürme görevlilerinin üzerinde pozitif basınçlı

komple soluma araçları(SCBA) ve tam teşhizat bulunmalıdır. Basınçlı su kullanmayın

6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI  ÖNLEMLER

6.1.Kişisel Önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri: Hemen acil durum görevlilerine haber

verin.Gereksinim duyulmadan personeli uzak tutun.Uygun korunmak ekipmanı kullanın (Bölüm 8).Tüm yangın

söndürme prosedürlerine uyun (Bölüm 5)Büyük döküntülere karşı iş elbisesi, çizme ve eldiven kullanın.

6.2 Çevresel Önlemler : Acil yardım görevlileri bulunamıyorsa,dökülen maddenin etrafını çevirin ve dağılmasını

önleyin.Küçük miktarlardaki dökülmelerde emici bir malzeme ile(uygun emici malzeme yoksa toprak olabilir)

toplayın ve bertaraaf için mühürlü,sızdırmaz atık kabına alın.Büyük miktarlarda madde döküldüğünde,dökülen

maddenin etrafında set oluşturun. Veya dökülen malzemenin su yollarına karışmasına engel olacak şekilde,bir

noktada tutacak önlemler alın.Dökülen maddeyi bertaraf için uygun bir konteyner’a koyun. Dökülen maddenin

yerüstü sularına karışmasını  önlemek için, toprakla temasının en düşük düzeyde tutun. Bertaraf bilgileri için Bölüm

13’ e bakınız.

6.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller: Bkz. 6.2

6.4 Diğer bölümlere atıflar

Kişisel korunma için 8. Bölüme bakın.

Sağlığa zarar konusunda ek bilgi için 11. Bölüme bakın.

Atıkların bertarafı için 13. Bölüme bakın.

7- ELLEÇLEME  VE DEPOLAMA:

7.1 Güvenli elleçleme için önlemler: Dokunduktan sonra ellerinizi iyice yıkayın

7.2 Uyuşmazlıklarıda içeren güvenli depolama için koşullar: Sıkı kapatılmış kapta muhafaza edin. Serin iyi

havalandırılan bir yerde muhafaza edin.

7.3 Belirli son kullanımlar:Bu ürünün tanımlanmış kullanımları bölüm 1.2’ de detaylandırılmıştır.

8- MARUZ KALMA KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA:

8.1 Kontrol parametreleri

TWA / STEL: Tayin edilmedi

8.2 Maruz Kalma Kontrolleri

8.2.1 Uygun mühendislik kontrolleri

Kimyasal maddelerin kullanımına ilişkin genel önlemlere bağlı kalınmalıdır.

Molalarda ve iş bitiminde ellerinizi yıkayın.

Cildin korunması için koruyucu krem kullanın.

Havadaki buhar konsantrasyonlarını iş güvenliği limitlerinin altında tutmak için,hava tahliye havalandırması

veya diğer teknik kontrolleri bulundurun.Göz yıkama istasyonlarının ve acil durum duşlarının çalışma

sahasının bulunduğu yere yakın olmasını sağlayın.

8.2.2 Kişisel koruyucu donanım

Solunum Sisteminin korunması : Yeterli havalandırmanın sağlandığı endüstriyel ortamlar

sağlanmalıdır

Ellerin korunması: Koruyucu kauçuk eldivenler

Gözün korunması: Yan siperleri olan koruyucu gözlük

Cildin Korunması :Bütün bedenini koruyacak iş elbisesi

9- FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

Maddenin fiziksel hali: Sıvı

Koku:-

Renk: açık saman renkli

Değer/					Aralık Birimi   					Yöntem

Durumda değişiklik:

Erime noktası / erime aralığı:		            Söz konusu değil

Kaynama noktası / kaynama aralığı:		370-470oC

Parlama noktası:				160 oC

Patlama tehlikesi: 				Ürün patlayıcı değildir.

Isıl ayrışma:				             Saptanmadı

20oC’de yoğunluk:				Yaklaşık 0,85-0,865 g/cm3

Suda çözünürlük/suyla karışabilirlik: 	             Ürün suyla karışmaz

20oC’deki pH değeri:			              5,5-7,5

9.2 Diğer bilgiler: Bilgi yok

10. KARARLILIK VE TEPKİME

10.1 Tepkime: Bilgi yok

10.2 Kimyasal kararlılık: Bilgi yok

10.3 Zararlı tepkime olasılığı: Bilgi yok

10.4 .Kaçınılması gereken durumlar: Bilgi yok

10.5 Kaçınılması gereken maddeler: Güçlü oksitleyicilerle temasından sakının.

10.6 Zararlı bozunma ürünleri:Tehlikeli bozunma ürünü yoktur.

11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER:

11.1 Toksik etkiler hakkında bilgi

Akut toksisite :

Göz tahrişi: Kazayla göze temas ederse,geçici batma yada kızarıklıktan fazla bir şeye neden olması muhtemel

değildir.

Solunum: Normal oda sıcaklıklarında bu ürün düşük uçuculuğu nedeniyle muhtemelen solunum açısından bir

tehlike oluşturmayacaktır.Termal çözünme ürünlerinden çıkan buhar,sislere veya dumanlara maruz kalınması

halinde  solunum yoluyla zararlı olabilir.

Cilt tahrişi: Kısa yada arada sırada teması ciltte zarara neden olması muhtemel değildir, fakat uzun

süreli yada sık maruz kalınması dermatite yol açabilir.

Göz tahrişi: Tahriş edici değildir

Solunum: Bilgi yok

Yutma: Kazayla küçük dozlarda yutulursa, zarara neden olması muhtemel değildir, ancak daha büyük

miktarlarda bulantı ve ishale neden olabilir.

Eşey hücre mutajenitesi: Bilgi yok

Kanserojenite

Kanserojen Etkiler: Bu üründe %0,1 ’den fazla oranda bulunan hiçbir bileşen ACGIH yada Uluslar Arası

Kanser Araştırmaları Kurumu (AIARC) tarafından kanserojen olarak belirlenmemiştir

Üreme toksisitesi: Bilgi yok

Belirli hedef organ toksisitesi-Tekrarlanarak maruz kalma: Bilgi yok

Belirli hedef organ toksisitesi- Tek maruz kalma: Bilgi yok

Aspirasyon zararı:Bilgi yok

12. EKOLOJİK BİLGİLER:

12.1 Toksisite: Döküntüler su yüzeylerinde film oluşturarak organizmalarda fiziksel zarara neden

olabilir.Oksijen transferide engellenebilir.

12.2 Kalıcılık ve bozonabilirlik :Kendiliğinden biyolojik bozunabilir.

12.3 Biyobirikim Potansiyeli:Bu ürünün çevrede besin zincirleri yolu ile biyobirikimi beklenmez.

12.4 Toprakda Hareketlilik :Döküntüler toprağa işleyerek ,yer sularının kirlenmesine neden olabilir.

12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin  sonuçları: Bilgi yok

12.6 Diğer olumsuz etkiler: Su organizmalarına zararlı olması muhtemel değildir

13. BERTARAF ETME BİLGİLERİ

13.1 Atık işleme yöntemleri

Mümkün olduğunca ürünün geri dönüşüme verilmesini sağlayın.

Yetkili bir şahıs/ruhsatlı atık imha firması aracılığıyla yerel yönetmeliklere uygun şekilde atın.

14. TAŞIMACILIK BİLGİLERİ:

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ( R.G.24.10.2013- Sayı 28801) dikkate alınmıştır.

ADR/RID/IMDG ve ICAO / IATA Taşıma kuralları için geçerli değildir.

14.1 UN Numarası: Uygulanamaz

14.2 Uygun UN taşımacılık adı: Uygulanamaz

14.3 Taşımacılık zararlılık sınıfları: Uygulanamaz

14.4 Ambalajlama  Grubu: Uygulanamaz

14.5 Çevresel Zararlar: Uygulanamaz

14.6 Kullanıcı için özel önlemler: Uygulanamaz

14.7 MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre toplu taşımacılık: Uygulanamaz

Diğer bilgiler: Bu ürün hiçbir ulaştırma mevzuatında tehlikeli mal olarak sınıflandırılmamaktadır.

15. MEVZUAT BİLGİLERİ

15.1 Madde veya karışım için özel güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

Bu Güvenlik Bilgi Formu, Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik’ e ( R.G. 13.12.2014-29204 9 uygun olarak hazırlanmıştır.

Sınıflandırma ve Etiketleme,Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik’ e ( R.G. 13.12.2013-28848 ) uygun olarak yapılmıştır.

Taşımacılık bilgileri, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ( R.G.24.10.2013- Sayı 28801) dikkate alınarak yapılmıştır.

16- DİĞER BİLGİLER:

Bu veriler, şu anda elimizde mevcut olan bilgilere dayanmaktadır. Ne var ki, bu bilgiler herhangi bir spesifik ürün özelliğiyle ilgili bir garanti oluşturmamaktadır ve yasal olarak geçerli bir sözleşme ilişkisi tesis etmeyecektir.

GBF Yetkili kişi: Safiye ÇETİN

safiye@betton.com.tr

Yeterlilik belge tarihi: 03.09.2015

Geçerlilik tarihi:          03.09.2018

Belge No:                     GBF - 2258