1. MADDENİN / KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN / DAĞITICININ KİMLİĞİ 1.1 Maddenin / Karşımın kimliği Kimyasal ismi: Bisfenol-A, Epiklorhidrin, 2,3- Epoksi-1-Propanoleter (C13-C15), Epoksi reçine Formülü: -- Kimyasal Aile: -- Cas No: 25068-38-6 / 9003-36-5 Ec No: Bisfenol-A,Epiklorhidrin: = 603-074-00-8 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları: Epoksi reçine 1.3.Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri: : BETTON YAPI KİMYASALLARI SAN VE TİC LTD ŞTİ. DES SANAYİ SİTESİ 112.SOKAK D2 BLK NO 2 ÜMRANİYE İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 00-90-216-3141211 Fax:00-90-216-3646254 GBF Yetkili kişi safiye@betton.com.tr 1.4.Acil durum telefonu: Kalite Güvence Müdürlüğü ++90 2163141211 Ulusal Zehir Danışma Merkezi: 114

2. ZARARLILIK TANIMLAMASI 2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması: GHS07 GHS09 Cilt korozyonu / tahrişi, Kategori 2, H315: Deri tahrişine neden olur. Deri hassasiyeti , Kategori 1, H317: Alerjik deri reaksiyonuna neden olabilir Kronik tehlike , Kategori 2, H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki Ciddi göz hasarı/ göz tahrişi , Kategori 2, H319: Ciddi göz tahrişine neden olur. 2.2 Etiket unsurları: H315: Deri tahrişine neden olur H317: Alerjik deri reaksiyonuna neden olabilir H319: Ciddi göz tahrişine neden olur. H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki. P102 / P280 / P501 P305+P351+P338 2.3 Diğer zararlar: Bilgi yok

3. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ 3.1 Maddeler: Epoksi reçine, Bisfenol-A, Epiklorhidrin 3.2 Karışımlar: Madde; EC No; Cas No; Konsantrasyon %; SEA. Sınıf H İfadeleri. Bisfenol-A,Epiklorhidrin 2,3-Epoksi-1-Propanol eter(C13-C15) Epoksi reçine; 603-074-00-8 - -; 25068-38-6 - 9003-36-5; 50-100 10-25 --; Cilt korozyonu / tahrişi, Kategori 2:H315 Deri hassasiyeti,Kategori 1, H317 Kategori 4, H302+H312 Ciddi göz hasarı / göz tahrişi ,Kategori 2, H319 Kronik tehlike, Kategori 2, H411.

4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ 4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması Solunması Halinde: Odayı havalandırın. Hastayı hemen bulaşmış yerden çıkarın ve onu iyi havalandırılmış bir yerde yatırın.Hastayı sıcak tutun. Bir rahatsızlığın ortaya çıkması halinde, doktor çağırın. Solumanın kesik kesik olması veya tamamen durması halinde suni solunum yaptırın. Cilde temas etmesi halinde:Cildin etkilenen bölgelerin, pamuk yün veya selülozla emdirin. Sonra suyla ve bir yumuşak temizleme maddesiyle yıkayın ve iyice durulayın. Çözücüler veya tinerler kullanmayın. Göz ile temas halinde: Göz kapaklarını açık tutarak en az 15 dakika bol suyla yıkayın. Hemen doktora başvurun. Bir göz doktoruna danışmadan herhangi bir göz banyosu veya merhem kullanmayınız. Yutulması Halinde: Ağzı suyla çalkalayın.Sonra bolmiktarda su veya su içinde aktif kömür veya ecza mineral vazelin yağ süspansiyonu için. Kusturmaya çalışmayın. Hemen doktora başvurun ve bu Güvenlik Veri Formunu gösterin. 4.2 Çabuk ve gecikmiş önemli belirtiler ve etkiler: İçeriğindeki maddelerden kaynaklanan belirti ve etkileri 11. Bölüme bakınız. 4.3 Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler: Ürünün bulaştığı giysileri hemen çıkarın.Bütün şüpheli durumlarda veya belirtilerin devam etmesi halinde, tıbbi yardım isteyin. Hastanın bilinci yerinde değilse, kesinlikle ağızdan herhangi bir şey vermeyin

5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ 5.1 Yangın Söndürücüler: Küçük yangın durumunda alkol dirençli köpük,kum, toprak, CO2 ve atomize su kullanın. Büyük yangınlarda köpük veta atomize su kullanın. Uygun olmayan yangın söndürücüler: Su jeti 5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar Yanma siyah ve yoğun duman yaratır. Dumanları solumaktan kaçının; bozulma ürünlerine maruz kalınması sağlık için tehlike oluşturur. Söndürme sıvılarının kanalizasyona veya su yollarına karışmasından kaçının. 5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler: Uygun solunum cihazlarının kullanılması gerekebilir.

6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER 6.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri Maske, eldiven ve koruyucu giysi giyin.Herhangi bir alev veya kıvılcım kaynağını uzaklaştırın ve bölgeyi havalandırın. Dumanları solumayın.Sigara içmeyin.7 ve 8 numaralı paragraflarda belirtilen engelleyici önlemlere uygun hareket edin 6.2 Çevresel önlemler: Ürünün pis su sistemine veya kaynaklarına ulaşmasını engelelyin. Ürünün bir su yoluna veya kanalizasyon sistemine akması veya toprağa veya bitki örtüsüne bulaşması durumunda, ilgili makamları bilgilendirin. 6.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller Dökülen sıvıyı emici malzemeyle (kum,toprak, vermikülit, fosil malzeme) sınırlandırın ve emdirin. Maske takarak ve koruyucu giysi giyerek ürünü mekanik olarak hızla toplayın. Toplanan malzemeyi mevzuata uygun şekilde bertaraf edin. Etkilenen bölgeyi suyla veya deterjanla temizleyin; çözücüler kullanmayın. 6.4 Diğer bölümlere atıflar Kişisel korunma için 8. Bölüme bakın. Sağlığa zarar konusunda ek bilgi için 11. Bölüme bakın. Atıkların bertarafı için 13. Bölüme bakın.

7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA 7.1 Güvenli elleçleme için önlemler: Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın. Çalışma yerinde yemek yemeyin ve içmeyin.Deriyle ve gözlerle temas etmesinden kaçının. Buharları ve aerosolleri solumayın. Geçirimsiz eldiven, gözlük, plastik önlük, yüz siperi, şapka, çizme kulllanın. 7.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar Etiket üzerinde belirtilen hususlara uygun hareket edin. Ürünü bir kuru, serin ve iyi havalandırılmış yerde , direkt güneş ışığından uzakta saklayın. Kapları daima sıkıca kapalı tutun. Sigara içmeyin. Boşaltmak için asla basınç kullanmayın. Açılan kaplar tekrar dikkatle kapatılmalı ve ürünün sızmasını engellemek için dik durumda tutulmalıdır. Yetkili olmayan kişilerin saklama bölgelerine girmeleri yasaklanmalıdır. Oksitlendirici meddelerden, güçlü alkalin ve güçlü asit maddelerinden uzak tutun. Bu yerleri yeterince havalandırılmış durumda tutun.Malzemeleri, tutuşturma kaynaklarından uzak tutun. Malzemeleri mümkün olduğunca orijinal kabında saklayın. 7.3 Belirli son kullanımlar: Bu ürünün tanımlanmış kullanımları bölüm 1.2’ de detaylandırılmıştır.

| 8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA 8.1 Kontrol parametreleri TWA / STEL: Tayin edilmedi 8.2.Maruz kalma kontrolleri 8.2.1 Uygun mühendislik kontrolleri Kimyasal maddelerin kullanmıyla ilgili genel engelleyici önlemlere bağlı kalınacaktır. Molalarda ve iş bitiminde ellerinizi yıkayın. Bütün çalışma yerleri yeterli şekilde havalandırılacaktır. Mümkün olan durumda, komple hava değişimi için lokal aspirasyon cihazları ve etkili sistemler tesis edin. Eğer bütün bu önlemler parçacıkların ve çözücü buharının konsantrasyonunu maruz kalma sınırının altında tutmaya yeterli olmazsa, uygun koruyucu solunum sistemi cihazları kullanılması gerekecektir. 8.2.2 Kişisel koruyucu donanım Solunum sisteminin korunması:Eğer çalışma yeri sınırları aşılırsa, bu amaç için onaylanmış bir gaz maskesinin takılması gerekir. Ellerin korunması: Çözücülere ve kimyasal maddelere karşı dirençli koruyucu eldiven kullanın. Maruz kalan cilt bölgelerinin korunmasında koruyucu kremler faydalı olabilir, fakat temas ettikten sonra bunları kullanmayın. Ellerinizi yıkadıktan sonra yitirilen cilt yağının yağ içeren cilt kremleriyle takviye edin. Gözlerin korunması: Göz seviyesinin yukarısında çalışırken veya sıçrama tehlikesi varsa güvenlik gözlüğü takın. Cildin korunması: Cildi tamamen korumak için, doğal veya sentetik elyaflardan dokunmuş, sıcağa ve çözücülere karşı dirençli antistatik giysiler giyin. Vücudun bütün bölümleri temas sonrasında yıkanmalıdır. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER 9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi Görünüş: Sıvı Koku: Hafif reçinemsi Renk: Şeffaf |  |  |  |  |  |
|  |  | Değer/Aralık | Birim | Yöntem |  |
| Kaynama noktası/Kaynama Aralığı |  |  | oC |  |  |
| Parlama noktası |  |  | oC |  |  |
| Alev alma sıcaklığı(Katı, sıvı, gaz olarak) |  |  | oC |  |  |
| Patlayıcılık özellikleri |  |  |  |  |  |
| Bozunma Sıcaklığı, |  |  |  |  |  |
| Buhar Basıncı (20°C) |  |  | mbar |  |  |
| Yoğunluk, (20°C) |  | Yaklaşık 1,04 | g/cm³ |  |  |
| Çözünürlüğü | Su içinde | Suda çözünmez veya az çözünür |  |  |  |
|  | Yağ içinde |  |  |  |  |
| Akışkanlık(viskozite),( Dinamik, 25°C’de) |  | -- | mPas |  |  |
| PH ( 20°C) (30 g/l) |  | Söz konusu değil | -- |  |  |
| Katı Madde Muhteviyatı |  | -- |  |  |  |
| 9.2 Diğer bilgiler:Bilgi yok |  |  |  |  |  |

10. KARARLILIK VE TEPKİME 10.1 Tepkime: Bilgi yok 10.2 Kimyasal kararlılık:Bilgi yok 10.3 Zararlı tepkime olasılığı: Bilgi yok 10.4 Kaçınılması gereken durumlar: Normal koşullara altında kararlı 10.5 Kaçınılması Gereken Maddeler: Eğer teknik şartnameye uygun olarak kullanılırsa bozulma olmaz. Egzotermik reaksiyonlara meydan vermemek için oksitlendirici maddelerden güçlü asitlerden ve alkalilerden uzak tutun. 10.6 Zararlı Bozunma Ürünleri : Amonyak.Ürünün yüksek sıcaklıklara maruz kalması durumunda, ürün karbon monoksit ve dioksit,duman, nitrik oksit, gibi tehlikeli bozulma bileşenleri oluşturabilir.

11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

11.1 Toksik etkiler hakkında bilgi Ürün Müstahzarlara ilişkin Genel Direktifte ana hatlarıyla belirtilen hesaplama yönteminin sonuçlarına dayalı olarak toksikolojik olarak sınıflandırıldı. Solunması halinde: Deri ve göz ile teması halinde: Göz üzerinde, tahriş edici etki. Sık ve uzun süreli deriyle temas ederse tahrişe ve deri yanmasına neden olabilir. Hassas kişilerde alerjik reaksiyonlar olabilir. Yutma: Bilgi yok Eşey hücre mutajenitesi: Bilgi yok Kanserojenite: Bilgi yok Üreme toksisitesi: Bilgi yok Belirli hedef organ toksisitesi-Tekrarlanarak maruz kalma: Bilgi yok Belirli hedef organ toksisitesi- Tek maruz kalma: Bilgi yok Aspirasyon zararı: Bilgi yok

12. EKOLOJİK BİLGİLER 12.1 Toksisite Ürünün bu haline ilişkin özel herhangi bir bilgi mevcut değildir. Herhangi bir durumda paragraf 3’te belirtilen spesifik bilgilere bakınız. Ürünün kullanımında sağlam çalışma uygulamalarını benimseyin: ürünün, tinerlerin ve uygulama sonucunda ürün bulaşmış aletlerin çevreye dağılmasını engelleyin. Malzemenin, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına ve kanalizasyona karışmasını engelleyin. 12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik: Bilgi yok 12.3 Biyobirikim potansiyeli: Bilgi yok 12.4 Toprakda hareketlilik: Bilgi yok 12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları: Bilgi yok 12.6 Diğer olumsuz etkiler: Bilgi yok

13. BERTARAF ETME BİLGİLERİ 13.1 Atık işleme yöntemleri Ürünün yer sularına, su kaynaklarına veye pis su sistemine ulaşmasını engelleyin. Ürünün biyolojik olarak ortadan kalkması güçtür. Ürünün kullanımında sağlam çalışma uygulamalarını benimseyin; ürünün, tinerlerin ve uygulama sonucunda ürün bulaşmış aletlerin çevreye dağılmasını engelleyin.

14. TAŞIMACILIK BİLGİLERİ Karayolu/demiryolu ile nakliye için ADR/RID şartnamesine, denizyoluyla nakliye için IMDG şartnamelerine ve havayoluyla nakliye için ICA/IATA şartnamesine uygun hareket edin. Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ( R.G.24.10.2013-Sayı 28801) dikkate alınmıştır. ADR/ RID/ IMDG/ IATA Bu ürün için ADR/RID/ IMDG ve ICAO/IATA taşıma kuralları geçerlidir. 14.1 UN numarası: BM 3082 14.2 Uygun UN taşımacılık adı: Çevre için tehlikeli madde, sıvı B.B.B Tünel kodu: E 14.3 Taşımacılık zararlılık sınıfları: 9 14.4 Ambalajlama grubu: III 14.5 Çevresel zararlar: IMDG Ems: F-A , S-F 14.6 Kullanıcı için özel önlemler: DGR Yolcu uçağı: 450 lt DGR Kargo uçağı: 450 lt 14.7 MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre toplu taşımacılık: Uygulanmaz

15. MEVZUAT BİLGİLERİ Bu Güvenlik Bilgi Formu, Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik’ e ( R.G. 13.12.2014-29204 9 uygun olarak hazırlanmıştır. Sınıflandırma ve Etiketleme,Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik’ e ( R.G. 13.12.2013-28848 ) uygun olarak yapılmıştır. Taşımacılık bilgileri, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ( R.G.24.10.2013- Sayı 28801) dikkate alınarak yapılmıştır.

16. DİĞER BİLGİLER Bu güvenlik formunda yer alan bilgiler elimizdeki mevcut bilgiye dayanmaktadır ve yürürlükteki standartlara uygun olarak sunulmaktadır. Hijyen, güvenlik ve çevrenin korunmasına ilişkin olarak yürürlükteki yasaların öngördüğü düzenlemelere uyulması daima kullanıcının sorumluluğu altındadır. Bu formda belirtilen bilgiler, güvenlikle ilgili olarak ürün özelilerine ilişkin bir açıklama olarak görülecektir. Ürünün özelliklerine ilişkin bir garanti olarak düşünülmemelidir. Bu form önceki herhangi bir yayını iptal etmekte ve onun yerine geçmektedir. Önlem ifadeleri: P102:Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. P280:Koruyucu eldiven / koruyucu giysi / göz koruyucu / yüz koruyucu giyin. P305+P351+P338: Göz ile teması halinde, Su ile birkaç dakika durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontakt lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. P501: İçeriği / kabı bertaraf edin… GBF Yetkili kişi: Safiye ÇETİN safiye@betton.com.tr Yeterlilik belge tarihi: 03.09.2015 Geçerlilik tarihi: 03.09.2018 Belge No: GBF - 2258